# GPIO: cấu hình chân linh kiện

## Input

- Input floating (Hi-Z): Chân thả nổi, trạng thái không xác định. Dùng khi bên ngoài đã có điện trở kéo hay tín hiệu lái mạnh.

- Input pull-up (PU): Có điện trở kéo lên VCC nội bộ. Quan trọng: Dung cho nút nhấn nối xuống đất (Active low) để tránh thả nổi khi không nhấn.

- Input pull-down (PD): Có điện trở kéo xuống GND. Dùng cho nút nhấn nối lên VCC (Active high)

## Output

- Output push-pull: Có thể xuất mức 0(GND) và 1(VCC). Dùng để điều khiển LED hoặc delay transistor (vì dòng mạnh, tốc độ cao).

- Output open – drain (OD): chỉ có thể kéo xuống GND (mức 0), mức 1 là thả nổi (Hi-Z). Bắt buộc dùng cho I2C hay khi giao tiếp các thiết bị khác điẹn áp (cần điện trở kéo ra ngoài)

- Analog: Dùng cho bệ ADC/DAC (tắt mạch schimft để giảm nhiễu)

- Alternate function (AF): Dùng khi chân đó không làm GPIO thường làm chân TX/RX (UART), SCK/SDA(I2C), PWM (Timer)

## Sơ đồ mạch

- Push-pull (2 MOSFET): có 2 trans

- mức 1  PMOS (trên)

- mức 0  NMOS(dưới)

- Open- drain (1 MOSFET): có 1 trans

- Mức 0  kéo xuống NMOS (dưới)

- Mức 1 NMOS ngắt, cần R-pull up để kéo lên VCC.

| 00 | input |
| --- | --- |
| 01 | output |
| 10 | alter function |
| 11 | analog |

## Các thanh ghi quan trọng

- MODER (mode register) quy định chân (input/output)

- OTYPER (output type reg): loại gõ ra (0: push, 1: OD (opendrain))

- OSPEEDR (output speed reg): tốc độ đáp dứng (slow rate) (low/medium/high/very high) tốc độ gây  nhiễu nhiều (low cho LED là đủ)

- PUPDR (pull up, down reg)  00 (no pull), 01 (pu), 10 (pd)

- IDR (input data reg): chỉ đọc trạng thái

- ODR (output data reg): ghi trạng thái (read/write)

- BSRR (bit set/rst): dùng an toàn hơn ODR (Atomic operation) thực hiện trong chu kì máy, không bị ngắt chen ngang sai trạng thái

- bit 015) set pin lên 1

- bit 1631) rst pin về 0

## Công thức tính trở hạn đường cho LED (R)

| R=VCC-VLEDILED | VCC: áp nguồn VLED: điện áp rơi ILED: dòng mong muốn |
| --- | --- |

## Ghi LED

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET) //tắt

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET) //bật

## Đảo trạng thái

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

## Quy trình tín hiệu:

Pin(PA0) Edge detector Mask registorNVICCPU

## Ngắt ngoài (External Interupt)

Thay GPIO_MODE_INPUT thành:

- GPIO_MODE_IT_RISING: ngắt cạnh lên (khi thả nút nhấn(AL) hay nhấn nút(AH))

- GPIO_MODE_IT_FALLING: ngắt cạnh xuống (khi nhấn nút(AL))

- GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING: cả hai

## Hàm xử lý ngắt (call back): hàm gọi tự động khi ngắt

Void HAL_GPIO_EXTI_Callback(unit16_t GPIO_Pin){

If(GPIO_PIN == GPIO_PIN_13)

//Xử lí khi nhấn nút 13

Flag_button_pressed=1; //đặt cờ =0 xử lý lâu }

## NVIC: set độ ưu tiên ngắt

HAL_NVIC_SetPriority (EXT(15_10_IRQn, 2, 0); //prior 2

HAL_NVIC_EnableIRQ (EXT(15_10_IRQn);

## Bitwise

//set bit(ghi 1) dòng OR ( | )

GPIOAODR |= (1<<5); 				// Bật PA5

//clear bit (ghi 0): dùng AND, NOT (&, ~)

GPIOAODR &= ~(1<<5); 			// Tắt PA5

//toggle bit (đảo): dùng XOR ( ^ )

GPIOAODR ^= (1<<5); 				// Đảo PA5

//đọc bit: dùng AND (&)

If((GPIOCIDR&(1<<13)) == 0) {/* nút được nhấn */}

## NVIC: Priority grouping (nhóm ưu tiên):

- Pre-emption priority: quyết định cắt ngang. Ngắt số nhỏ hơn (độ ưu tiên cao hơn), số chạy ngay lập tức, dưungf ngắt số lớn hơn

- Sub priority: Chỉ dùng để xếp hàng khi 2 ngắt đến cùng một lúc. Không có quyền cắt ngang.

## Duty cycle (%):

| DC%=ThighThigh+Tlow . 100% | Vd: Tín hiệu high là 3s, low là 2s DC=35.100%=60% |
| --- | --- |

## Cấu trúc Handle GPIO_InitTypeDef

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {O};

__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();			//bật clock

// cấu hình chân LED (PA5 – output)

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //push-pull để sáng LED

GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;

GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;

HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

// cấu hình nút nhấn (PC13 - Input)

GPIO_InitStrict.Pin=GPIO_PIN_13;

GPIO_InitStrict.Mide=GPIO_MODE_INPUT;

GPIO_InitStrict.Pull=GPIO_PULLUP; // kéo lên nếu nút nối đất (Active low)

HAL_GPIOInit(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

## Nyquist Frequency

NF= 12fs   (sample freq, fs>2x band width)

## Tần số HAL

While(1) {

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_Pin_5);

HAL_Delay(100); //delay 100ms		}

// 1 chu kỳ = 1 tắt + 1 sáng = Tdelay x2 = 200(ms) = 0,2(s)

F=10.2=5 Hz (tần số tín hiệu chân PA5)

## TIMER

Timer là bộ đếm (counter) tăng dần từ 0(ARR) (Auto-reload reg). Khi đến ARR,  nó tràn, reset về 0 và tại sự kiện update event (ngắt).

## Các thông số quan trọng

- PSC (prescaler): bộ chia tần số vào (giúp timer đếm chậm lại)

- ARR (period): Quyết định chu kỳ của Timer, giói hạn giá trị đếm.

- fCLK: Tần số cấp cho Timer (VD: 16MHz or 84 MHz)

| Cthức tính tần số (Fupdate) Fupdate=fCLKPSC+1.(ARR+1) | Cthức tính t/gian ngắt (Tupdate) Tupdate=1Fupdate |
| --- | --- |

Vd: Xác định 1 tần số có cấu hình Timer để tạo ra 2 sung vuông 10Hz và 100Hz. Ta có ftimer = 2 x fsquare  với 2 tần số ta chọn 100(lớn hơn) x 2 = 200Hz

Note: tìm ước chung lớn nhất của 2 tần số và nó là fsquare

## Timer source code

htim2.Instance=TIM2;

htim2.Init.Prescaler=15999;

htim2.Init.Period=99;

HAL_TIM_BASE_Init(htim2);

// bắt đầu timer chế độ ngắt:

HAL_TIM_BASE_Start_IT(htim2);

//hàm xử lý ngắt (callback)

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef*htim) {

if(htimInstance==TIM2) HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_1); }

//Đảo PIN tại xung vuông

## Sysclick timer: đếm lùi (24 bit)

LOAD=fCPU*Ttick-1

## PWM

Dùng để điều chỉnh độ sáng hay tốc độ động cơ

CCR: quyết định độ rộng sung mức cao (CaptureCompareReg)

| Dutycycle%=CCRARR+1.100% | Logic hoạt động: - CNT<CCR: output high - CNT>CCR: output low |
| --- | --- |

## PWM source code

// khởi động PWM

HAL_TIM_PWM_Start(htim2,TIM_CHANNEL_1);

// thay đổi độ sáng (đổi CCR)

cú pháp: __HAL_TIM_SET_COMPARE(handle, chanel, value)

Vd: __HAL_TIM_SET_COMPARE(htim2,TIM_CHANNEL_1,499); // nếu set ARR là 999 thì power code này giảm 50%

## ADC: độ phân giải STM32, thường là 12-bit  max = 212 - 1

| ADC=VinVref*2n-1 | n: số bit ADC đọc được Vref thường là 3.3V |
| --- | --- |

## ADC source code

HAL_ADC_Start(&hadc1)		//bắt đầu

// chờ chuyển đổi 100ms

if(HAL_ADC_PullForConversion(&hadc1,100)==HAL_OK) {

//đọc giá trị:

unit32_t val=HAL_ADC_GetValue(&hadc1); }

## SPI (Serial Peripheral Interface)

| Đặc điểm: - Đồng bộ (synchronous) - Full-duplex - Master-slave | Kết nối (không dây) - MOS: gửi qua data - MISO: slave gửi data - SCK: Master cấp xong - CS(chipset) kéo xuống 0 - SS(slave select) để chọn slave |
| --- | --- |

Formula: 	FSPI=FBUSCLOCK(MHz)PSC

## Chế độ CPOL & CPHA

| CPOL (Polarity): trạng thái nghỉ của clock: - CPOL=0: nghỉ thấp - CPOL=1: nghỉ cao | CPHA (phase): cạnh lấy mẫu dữ liệu: - CPHA=0: lấy mẫu cạnh 1 (first edge) - CPHA=1: lấy mẫu cạnh 2 (second edge) |
| --- | --- |
| Vd:CPOL=1; CPHA=0Nghỉ ở mức cao, lấy mẫu ở cạnh thứ 1( Falling edge), và ngược lại |  |

## Nguyên tắc gửi nhận

- Trong SPI, muốn nhận 1 byte, Master bắt buộc phải gửi đi 1byte rác (dummy byte) để tạo xung Clock cho slave gửi dữ liệu về.

- Nếu slave hỏng hoặc đứt dậy, hàm blocking (HAL_SPI_Transmit) sẽ trả về (HAL_TIMEOUT) sau t/gian chờ.

## SPI code

- Hàm Full-duplex: HAL_SPI_TransmitReceive(): transmit và receive riêng lẻ

- Dùng DMA (direct memory access): để dùng HAL_SPI_Receive_DMA()

- Note: buộc phải cấu hình DMA cho lệnh Rx trước Callback khi xong cả Tx, Rx: 			HAL_SPI_TxRxCpltCallback()

|  | UART | I2C | SPI | CAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số dây tối thiểu | Tx, Rx | SDA, SCL | MOSI, MISO, SCK, CS | CAN_H, CAN_L |
| Đồng bộ | async | sync | sync | async |
| Chế độ | full-duplex | half-duplex | Full-duplex | half-duplex |
| Tốc độ | Thấp | T.bình | Cao nhất | Cao / xa |

| Low Pure Mode | SLEEP (ngủ nông) | STOP (ngủ sâu) | STANDBY (ngủ đông |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | Dừng hoạt động | Dừng hoạt động | Dừng hoạt động |
| Thanh ghi & SPAN | Giữ nguyên | Giũe nguyên | Mất hết(trừ backup & RTC) |
| Peripherals (Timer / UART) | Vẫn chạy bthường | Ngừng chạy | Tắt toàn bộ |
| Clock hệ thống | Vẫn chạy | Tắt (HIS / HSE off) | Tắt |
| Cách đánh thức (Wake up) | Bất kỳ ngắt nào (UART, Timer) | Chỉ ngắt EXTI (nút nhấn, RTC) | Chân wake up (PAD), RTC, Reset |
| T/gian thức dậy | Tức thì | Nhanh (us) | Chậm (khởi động lại từ đầu) |
| Tiêu thụ điện | Thấp | Rất thấp(~10-20uA) | Thấp nhất (~2uA) |

## Low PWR code

//STOP MODE

HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRI_WFI);

// sau code này MCU ngủ tại đây đến khi có ngắt. Vd: nút nhấn

systemClock_Config(); // khi tỉnh dậy cấu hình lại clock

… (code continue)

//STANDBY

HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1); // bộ phận PAD wake up

__HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU); // xóa wake up cũ tránh xảy ra ngay lập tức

HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(); //vào ngủ đôngdây reset MCU chạy lại từ main

## Schedulling Algorithms

- Co-operative schedulling (hợp tác)

- Nguyên lý: Task đang chạy sẽ giữ CPU mãi mãi cho đến khi nó tự nguyện ngừng lại bằng hàm task YIELD() hay gọi hàm gây block như vTaskDelay.

- Nhược điểm: Nếu 1 task treo, cả hệ thống treo.

- Pre-emptive schedulling(ưu tiên căn ngang), mặc định của FreeRTOS

- Nguyên lý: Task có độ ưu tiên cao hơn luôn luôn chạy được ngay lập tức.

- Ưu điểm: Đáp ứng real-time application

- Time slicing (Round Robin): Khi có nhiều task cùng priority và ready scheduler attemates bewtween them using time slicing (chạy luân phiên với 1 tick): Ticks= Time_requiredTick_interval

- Context Switching: quá trình chuyển từ task AB:

- Lưu thanh ghi của A vào task A

- Lưu stack pointer của A vào TCB (Task control Block)

- Khôi phục thanh ghi của B từ stack của B

- Nhảy tới dòng lệnh tiếp của B

Note: thực thiện trong ngắt pendSV

- IPC (Interpocess communication)

- Queue (hàng đợi): cơ chế: FIFO

- Dữ liệu: Được sao chép (Passbycopy) vào hàng đợi, không phải trytền con trỏ (trừ khi lưu con trỏ). An toàn luồng (threadsafe)

- Đèn báo hiệu Semaphore:

- Binary (0, 1): use for sync. Ngắt xong báo cho task chạy counting: đếm số lượng tài nguyên (đếm số sự kiện đệm)

- Mutex (mutal exclusion): dùng để bảo vệ tài nguyên (shared resource) như biến toàn cục cổng UART để tránh xung đột khác với semaphore mutex có cơ chế priority inheritance.

- Vấn đề priority inversion task thấp giữ khóa, task cao chờ khóa task t.bình chen ngang làm task cao phải chờ lâu.

- Giải pháp (inheritance): khi task cao phải chờ task thấp tạm thời được nâng priority lên bằng task cao để chạy cho nhanh rồi trả khóa

- Interupt handling: API đặc biệt trong hàm ngắt ISR không dùng API thường (Vd: semaphore give), phải dùng có cái đuôi  from ISR (Vd: “semphore FromISR)

Note: chuyển ngữ cảnh bắt buộc: với hàm ngắt nếu 1 task quan trọng needwakeupmustcall port_YIELD_FROM_ISR()

# I2C (Inter-Intergrated circuit)

## Cấu trúc GPIO: bắt buộc cấu hình SDA và SCL là AlternateFuncOpen-Drain

- Điện trở kéo (Pull-up): Bắt buộc phải có trên cả 2 dây để kéo mức tín hiệu lên cao khi bus rảnh, công thức tính:			 RPull-up=VCC-VOL(max)IOL

- Xung đột (Bus):  Nếu 2 master tryền cùng lúc, cơ chế Arbitration (trọng tài) sẽ quết đình ai tháng (dựa trên mức O ưu tiên), bên thua sẽ chuyển sang làm slave

## Tính toán toán I2C (Start SDA 10 | Stop SDA 01)

| Timems≈Nbytes*8speed(Hz) | T(ms)≈(Nbytes+1)*9)fregspeed(Hz) |
| --- | --- |

## I2C code

Địa chỉ thiết bị (Dev Address): Trong hàm HAL_I2C_Master_Transmit, tham số địa chỉ phải là địa chỉ 8-bit (địa chỉ 7-bit gốc đã dịch trái 1-bit) = 8-bit

Vd: address gốc 0x68nhập OxD0

## UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter:

Dùng để giao tiếp với máy tính (qua USB-COM) hoặc (Module Wifi Bluetooth)

- Không đồng bộ (không có dây clock), Full-duplex

- Kết nối phần cứng:

- Tx (transmit) của A nối vào Rx (receiver) của B

- Rx của A nối với Tx của B

- GND nối chung

## Tính toán khung chuyền

Frame calculation (tính số bit 1 khung):

Total=Start1+Data(7/8/9)+ Parity(0/1) +Stop(1/2)

## UART code: HAL_UART_Receive_IT(&huart2,&rx_data, 1); (*)

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef*huart) {

if(huartinstance == USART2)

(*) } // bắt buộc phải có _IT, không thì sẽ Timeout và hàm Receive DMA đều không block

## CAN BUS (Controller Area Network)

- Tín hiệu vật lý: dùng different-trial voltage

- CAN_H và CAN_L

- Logic 1 (Recessive – lặn) VCAN_H ~VCAN_L~2.5V (HĐT=0)

- Logic 0 (Dominant- trội) CAN_H=3.5V; CAN_L = 1.5V (HĐT=2V)

Dominant(0) thắng Recessive(1), bắt buộc có điện trở 120 Ω ở 2 đầu mút

## Cơ chế trọng tài (Arbitiatration)

- Khi 2 node truyền cùng lúc, node nào phát bit 0 sẽ thắng node phát bit 1

Node có ID thấp hơn (nhiều bit 0 ở đầu hơn) sẽ có độ ưu tiên cao hơn

Vd: Node A (ID: 0x100) ưu tiên cao hơn Node B (ID: 0x105)

## RTC (real-time clock)

- Chạy độc lập, hoạt động nhờ pin dự phòng (VBAT) ngay cả khi vi điều khiển mất nguồn chính (VDD). Không bị reset khi nhấn nút

- RTC lưu trữ t.gian dưới dạng BCD: Giờ 10 thanh ghi lưu 0x12 (4-bit số 1 và 4-bit số 2)

- Nguồn rung:

- LSE (low speed external): thạch anh 32.768kHz

- LSI (low speed internal): RC nội bộ (kém chính xác)

## RTC (code)

RTC_TimeTypeDef sTime = {0};

RTC_DateTypeDef sDate = {0};

sTime.Hours = 0x10; 			// 10 giờ

sTime.Minutes = 0x30;			// 30 phút

sTime.Seconds = 0x00;

HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_ RTC_FORMAT_BCD);

// đọc giờ (getTime) phải gọi cả getTime và getDate

HAL_RTC_getTime((&hrtc, &sTime, RTC_ RTC_FORMAT_BCD);

HAL_RTC_getDate((&hrtc, &sDate, RTC_ RTC_FORMAT_BCD);

// không có getDate thì không đọc đúng

## RTOS (Real-Time Operating System)

Là hệ điều hành đảm bảo tác vụ được xử lý trong khoảng t.gian xác định (deadlock)

- Myth: RTOS là tính toán nhanh (fast computing) (sai)

- Truth: RTOS là tính toán “dự đoán được” (predictable/deterministic). Tính đúng hạn quan trọng hơn hiệu năng cao

- Purpose: Ensuring deterrministic respond time

## Task management: Các task states:

- Running: task đang thực sự sử dụng CPU và chỉ có 1 task tại 1 thời điểm với chip đơn thân

- Ready: task đang sẵn sàng chạy vì có Task khác ưu tiên cao hơn đang chiếm CPU

- Blocked (waiting): trạng thái quan trọng nhất. Task đang chờ một event (delay hết hạn, có dữ liệu trong quêu, có semaphore). Task ở trạng thái này ko tốn CPU)

- Suspended: Task bị tạm dừng chủ động (ngủ đông) và không tham gia lập lịch cho đến khi được gọi vTaskResume()

## Hàm tạo task (code)

xTaskCreate(function, name, stackdepth,parameters,priority,handle);

Vd: xTaskCreate(taskFunction, “Task”,128,NULL,2,&xTask1Handle);

- StackDepth: kích thước ngăn xếp (đơn vị là Word, ko phải là byte trên STM32).

- Priority: Số càng lớn độ ưu tiên càng cao (khác với ngắt NVIC của STM32 là số càng nhỏ ưu tiên càng cao)

## Idle Task

- Là task được kernel tự động tạo ra khi gọi vTaskStartScheduler(). Có độ ưu tiên thấp nhất (priority 0).

- Vai trò: Chạy khi không có task nào khác ở trạng thái Ready, thường dùng để đưa CPU và sleepmode để tiết kiệm điện

## Giải tối ưu lập lịch

- Đổi hết ra Tick: đáp án nào còn ms là sai

- Format code: SCH_Add_Task(task,delay,period)

- Đọc kĩ đề: Nếu đề dùng simplecooperatove sche(SCH), chọn cái nào mà tất cả task delay = 0

- Unless: phase shifting is explicity required:

- Avoid CPU load peak + balance CPU load

- Minimize jitter

- Design real system

- Task have long excution time

| Vd: X=10ms; Tick =10 Y=50ms = 5 tick Z=250ms = 25 tick | SCH_ADD_TASK(X,0,1); SCH_ADD_TASK(Y,0,5); SCH_ADD_TASK(Z,0,25); |
| --- | --- |

## RTOS vs GPOS Comparision

| Feature | RTOS | GPOS |
| --- | --- | --- |
| Scheduling | Always priority-based, prêmptive | Not always priority-based |
| Throughput | May sacrifice for predictability | Maximized for user convinience |
| Task Switching Latency | Bounded and predictable | Varies with system load |
| Kernel preemption | Kernel operations are preemptible | Kernel operations not preemptible |
| Priority Inversion | Must be solved | Effects insignificant |
| Interrupt Latency | Bounded | Not necessarily bounded |